Arbeitsblatt: Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen zum Einsatz von Gerüsten, Arbeitsbühnen und Leitern

|  | Arbeitsbereich Berufsgruppe/Person |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tätigkeit |  |

|  | Tätigkeit |  | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung |  |  |  | Gefährdungen bewerten |  |  |  |  |  |  |  |  | Maßnahmen |  |  | Bear- beiter/ Berater |  | Termin |  |  | wirksam |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Risiko |  |  |  |  |  | Handl.- bedarf ja/nein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G |  |  | M |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Erledigt |  |  | ja |  | nein |  |
| Montage auf Gerüsten |  | Verletzungen durch Absturz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerüst nur nach Freigabe durch Gerüsthersteller benutzen Gerüst vor Benutzung auf augenscheinliche Mängel prüfen Benutzung des Gerüstes erst nach Beseitigung der Mängel Wenn Gerüstbelag > 2 m über den Boden muss Seitenschutz aus Geländer Holm, Zwischenholm und Bordbrett vorhanden sein Bei Abstand > 0,3 m zwischen Bauwerk und Gerüstinnenseite muss dreiteiliger Seitenschutz auch an Innenseite vorhanden sein Jede benutzte Gerüstlage muss voll ausgelegt sein und über sicheren Zugang (Treppe, innerer Leitergang) erreichbar sein Bei Materiallagerung auf Gerüstbrett mindestens 20 cm freier Durchgang Nicht auf Gerüstbeläge abspringen Einstiegsluken im Gerüst geschlossen halten bzw. absichern Werkzeuge und Arbeitsmaterial sicher ablegen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verletzungen durch Ausrutschen, Stolpern, Fehltreten, Umknicken Verletzungen durch herabfallende Gegenstände |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schutzhelm und Schutzschuhe tragen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unfälle durch Einsturz / Umsturz des Gerüsts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Keine Anker und Gerüstbauteile entfernen Überlastung der Gerüstbeläge durch Bauteile, Werkzeuge vermeiden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montage auf fahrbaren Arbeitsbühnen und Kleingerüsten |  | Verletzungen durch Absturz von der Bühne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fahrbare Arbeitsbühnen und Kleingerüste nur nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers benutzen Aufbau- und Verwendungsanleitung muss am Einsatzort vorhanden sein Ab 2 m Belag Höhe dreiteiliger Seitenschutz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unfälle durch Umstürzen der Arbeitsbühne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fahrwege müssen eben, tragfähig und hindernisfrei sein Fahrrollen müssen unverlierbar befestigt sein und nach dem Verfahren durch Bremshebel festgelegt werden Nicht auf Belag Flächen abspringen Vor Verfahren der Arbeitsbühnen müssen diese verlassen werden Unterweisen der Mitarbeiter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montage auf Steh- und Anlegeleitern |  | Absturzunfälle von Leitern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nur unbeschädigte Leitern verwenden Schadhafte Leitern der weiteren Benutzung entziehen Leitern regelmäßig auf Mängel prüfen Standsicherheit der Leiter (z. B. durch Fußverbreiterung, Anbinden des Leiterkopfes) gewährleisten Leitern im Verkehrsbereich durch Absperrung sichern Anlegeleitern nur für Arbeiten geringen Umfangs (max. zwei Stunden) benutzen Anlegeleitern nur an sichere Stützpunkte anlegen Anlegeleitern mind. ein Meter über Austrittsstelle hinausragen lassen Stehleitern nicht wie Anlegeleitern benutzen Bei Stehleitern auf wirksame Spreizsicherung achten Stehleitern standsicher aufstellen, gegen Einsinken sichern Kein Um- oder Übersteigen von Stehleitern auf andere Ebenen Die letzten drei Stufen der Stehleiter nicht benutzen Unterweisen der Mitarbeiter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |